障碍物膨胀预测系统全流程数学解析

本文档针对四段关联代码（数据集制作、模型搭建与训练、模型预测、move_base集成），系统梳理各环节核心数学过程，涵盖坐标变换、半径计算、特征提取、代价地图生成等关键逻辑，明确数学公式与代码实现的对应关系。

## 一、数据集制作代码：障碍物膨胀数据生成与关联

核心功能：基于激光雷达、里程计数据生成BEV图、障碍物膨胀标签图，计算连续化膨胀半径，关联速度、角度等数据并保存为JSON。数学过程围绕“坐标变换”和“动态膨胀半径计算”展开。

### 1.1 核心参数定义

| 符号 | 物理意义 | 代码参数 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| $r_{base}$ | 基础膨胀半径 | r_base | 0.4 m |
| $v_{max}$ | 速度饱和阈值 | v_max | 1.0 m/s |
| $\theta_{max}$ | 朝向影响最大角度 | theta_max | $\pi/2$ 弧度（90°） |
| $\text{RES}$ | 像素分辨率（米/像素） | RESOLUTION | 0.05 m/px |
| $S_{map}$ | BEV图物理尺寸 | MAP_SIZE | 10.0 m |
| $N_{pix}$ | BEV图像素尺寸 | MAP_PIXELS | $S_{map}/\text{RES}=200$ px |

### 1.2 激光雷达数据到BEV坐标的变换

将激光雷达获取的极坐标障碍物数据，转换为BEV图像的像素坐标，核心是“极坐标→笛卡尔坐标→图像坐标”的两步变换。

- 极坐标到机器人局部笛卡尔坐标：激光雷达输出障碍物的距离$r$和角度$\alpha$（相对于激光雷达坐标系），转换为机器人局部坐标系（$x_{local}$：前向，$y_{local}$：侧向）：

xlocal=r⋅cosαylocal=r⋅sinα
        注：仅保留有效数据（rmin<r<rmax），对应代码中`valid_mask`逻辑。

- 机器人局部坐标到BEV像素坐标：BEV图以机器人为中心，像素原点在左上角，需进行坐标平移和翻转（图像$y$轴与物理$y$轴反向）：
        px=centerx+xlocalRESpy=centery−ylocalRES

- 其中centerx=centery=Npix/2=100 px（BEV图中心点），$px, py$为最终像素坐标，对应代码中`px`和`py`的计算。

### 1.3 完全连续的膨胀半径计算

膨胀半径由“基础半径+速度因子+方向因子”决定，通过连续函数实现平滑调整，无分段截断，对应代码中`speed_factor`和`direction_factor`函数。

- 速度因子（fv）：基于tanh函数实现速度对半径的平滑饱和影响，速度越大，膨胀半径越大，超过$v_{max}$后趋于稳定：
        fv(v)=1.0+0.3⋅tanhvvmax参数说明：$v$为机器人前进速度（取非负，$v \geq 0$），$\tanh$函数值域$[-1,1]$，故$f_v(v) \in [0.7, 1.3]$，对应代码中`max(0.0, linear_x)`和tanh计算。

- 方向因子（$g_\theta$）：基于余弦函数，障碍物与机器人正前方夹角越小，膨胀半径越大，实现自然过渡：
        首先计算障碍物与机器人朝向的最小夹角$\Delta\theta$（归一化到$[0, \pi]$）：
        Δθ=arctan2sin(α−yaw),cos(α−yaw)其中$\text{yaw}$为机器人航向角。方向因子公式：
        gθ(Δθ)=0.9+0.3⋅cosΔθθmax⋅π参数说明：$\Delta\theta \leq \theta_{max}$时，$\cos$项$\in [-1,1]$，$g_\theta \in [0.6, 1.2]$；$\Delta\theta > \theta_{max}$时，$\cos$项$\leq -1$，$g_\theta \leq 0.6$，对应代码中`angle_diffs`和`direction_factor`计算。

- 最终膨胀半径：三者乘积得到完全连续的半径值：
        rfinal=rbase⋅fv(v)⋅gθ(Δθ)

- 像素级膨胀半径：$r_{pix} = r_{final} / \text{RES}$，对应代码中`radius_pixel`的计算。

### 1.4 数据关联与存储

每个样本关联“BEV图路径、标签图路径、速度、障碍物角度”，其中障碍物角度为$\Delta\theta$（归一化前），保存为JSON格式，对应代码中`_record_sample`函数。

## 二、模型搭建与训练代码：CustomBEVNet数学原理

核心功能：构建基于动态卷积和跨模态融合的网络，以BEV图、角度图、速度为输入，预测障碍物膨胀区域，通过BCE-Dice损失优化。数学过程涵盖网络结构、前向传播、损失计算与评估。

### 2.1 输入数据预处理数学表达

- BEV图归一化：将8位灰度图（0~255）缩放到[0,1]：
        IBEVnorm(i,j)=IBEV(i,j)255.0对应代码中`bev _img = cv2.imread(...) / 255.0`。

- 角度图生成：将障碍物角度$\Delta\theta$归一化到[0,1]，填充到与BEV图同尺寸的角度图中：
        θnorm=Δθπ, Iθ(i,j)=θnorm[k]若 IBEVnorm(i,j)>00其他对应代码中`angle_map`的生成逻辑。

- 速度归一化：将速度裁剪到[0,5] m/s后缩放到[0,1]：
        vnorm=clip(v,0,5.0)5.0对应代码中`speed = np.clip(...) / 5.0`。

- 水平翻转增强：以50%概率翻转BEV图、角度图、标签图，角度图需调整（方向反转）：
        Iθflip(i,j)=1.0−Iθ(i,W−1−j)若 Iθ(i,W−1−j)>00其他其中$W=200$为图像宽度，对应代码中`random_flip`函数。

### 2.2 核心网络模块数学过程

网络输入为$I_{BEV}^{norm}(1×200×200)$、$I_\theta(1×200×200)$、$v_{norm}(1)$，输出为膨胀区域概率图$P(1×200×200)$（值域[0,1]）。

#### 2.2.1 动态卷积块（DynamicConvBlock）

自适应生成卷积核，避免固定核泛化性不足，对应代码中`DynamicConvBlock`类。

- 全局特征提取：对输入特征图$X(B×C_{in}×H×W)$做全局平均池化，得到全局特征$X_{gap}(B×C_{in}×1×1)$：
        Xgap(b,c)=1H×Wi=1Hj=1WX(b,c,i,j)其中$b \in [1,B]$（批量索引），$c \in [1,C_{in}]$（通道索引），对应代码中`AdaptiveAvgPool2d(1)`。

- 动态卷积核生成：通过两层卷积将$X_{gap}$映射为卷积核参数$K(B×C_{out}×C_{in}×k×k)$（$k=3$为卷积核尺寸）：
        $
        K_{raw} = \text{Conv2d}(\text{ReLU}(\text{Conv2d}(X_{gap}, W_1+b_1)), W_2+b_2)
        $
其中第一层卷积输出通道数为$\max(C_{in}/2,1)$，$K_{raw}$经reshape得到最终卷积核$K$，对应代码中`kernel_generator`和`view`操作。

- 动态分组卷积：以批量大小$B$为分组数，每个样本用专属卷积核处理：
        Y=Conv2dgroups=B(Xreshape,Kreshape,brepeat)其中$X_{reshape}(1×B×C_{in}×H×W)$、$K_{reshape}(B×C_{out}×C_{in}×k×k)$，输出$Y$经reshape恢复为$B×C_{out}×H×W$，对应代码中`conv2d`的`groups=B`参数。

#### 2.2.2 跨模态融合模块（CrossModalFusion）

融合BEV特征$F_{bev}$、角度特征$F_{angle}$、速度特征$v_{norm}$，通过门控机制动态平衡权重，对应代码中`CrossModalFusion`类。

- 速度特征升维：将1维速度特征升维至与图像特征同尺寸$F_v(B×C×H×W)$：
        线性投影：$v_{proj}(B×C) = \text{ReLU}(W_v \cdot v_{norm} + b_v)$（$W_v \in \mathbb{R}^{C×1}$）维度广播：$F_v(b,c,i,j) = v_{proj}(b,c)$，对应代码中`unsqueeze`和`repeat`操作。

- 门控权重计算：1×1卷积生成门控权重$g(B×C×H×W)$（值域[0,1]）：
        $
        g = \text{Sigmoid}(\text{Conv2d}([F_{bev}, F_{angle}, F_v], W_g + b_g))
        $
其中$[·]$表示通道维度拼接，输出通道数为$C$，对应代码中`gate`模块。

- 特征融合：门控权重平衡BEV与角度特征，叠加速度特征：
        $
        F_{fused} = g \cdot F_{bev} + (1−g) \cdot F_{angle} + F_v
        $
其中$\cdot$为元素级乘法，对应代码中`fused = gate_weight * bev_feat + ...`。

#### 2.2.3 渐进式解码器（ProgressiveDecoder）

从深层到浅层融合编码器特征（分辨率50→100→200），恢复高分辨率输出，对应代码中`ProgressiveDecoder`类。

- 特征尺度统一：1×1卷积将各尺度编码器特征通道数统一为$C_{out}=32$：
        $
        F_{enc}^i_{scale} = \text{Conv2d}(F_{enc}^i, W_{scale}^i + b_{scale}^i)
        $
其中$F_{enc}^i$为第$i$个尺度特征（$i=0$：200×200，$i=2$：50×50），对应代码中`scale_convs`。

- 深层到浅层融合：以最深层（$i=2$）为初始输入，逐步融合浅层特征：
        上采样：$X_{up} = \text{Interpolate}(X, \text{size}=F_{enc}^i\text{.shape}[2:])$（双线性插值）特征拼接：$X_{concat} = [X_{up}, F_{enc}^i_{scale}]$（通道数2×32）卷积融合与上采样：
        $
        X = \text{Upsample}(\text{ReLU}(\text{BatchNorm2d}(\text{Conv2d}(X_{concat}, W + b))), \text{scale}=2)
        $
最终输出$X(B×32×200×200)$，对应代码中`forward`的循环逻辑。

#### 2.2.4 输出层与概率预测

将解码特征映射为二值预测概率图：
    $
    P = \text{Sigmoid}(\text{Conv2d}(\text{ReLU}(\text{Conv2d}(X, W_{o1}+b_{o1})), W_{o2}+b_{o2}))
    $

其中第一层卷积输入32通道、输出16通道，第二层输入16通道、输出1通道，Sigmoid确保$P \in [0,1]$，对应代码中`out_layer`。

### 2.3 损失计算与评估指标

- BCE-Dice混合损失：平衡分类损失与样本不平衡问题：
        二元交叉熵（BCE）损失：
        LBCE=−1Nb,i,jY(b,i,j)logP(b,i,j)+(1−Y(b,i,j))log(1−P(b,i,j))−Dice损失：
        LDice=1−2b,i,jY(b,i,j)P(b,i,j)+ϵY+P+ϵ混合损失：$L_{total} = 0.5L_{BCE} + 0.5L_{Dice}$，$\epsilon=1e-5$防止分母为0，对应代码中`bce_dice_loss`函数。

- 评估指标：基于混淆矩阵（TP真阳性、FP假阳性、FN假阴性、TN真阴性）计算：
        指标公式代码对应交并比（IoU）IoU=TPTP+FP+FNcalculate_metricsDice系数Dice=2TP2TP+FP+FNcalculate_metrics准确率（Acc）Acc=TP+TNTP+TN+FP+FNcalculate_metrics

## 三、模型预测代码：推理与指标计算数学过程

核心功能：加载训练好的模型，接收ROS话题中的BEV图和标签图，输出预测结果和评估指标，对应“预测节点”代码。

### 3.1 输入图像预处理

- ROS图像到OpenCV格式转换：将sensor_msgs/Image消息转换为BGR8格式，再转为灰度图：
        Igray(i,j)=0.299IB(i,j)+0.587IG(i,j)+0.114IR(i,j)其中$I_B,I_G,I_R$为BGR通道值，对应代码中`cv2.cvtColor(bev_img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)`。

- 模型输入张量生成：归一化后扩展维度，适配模型输入（B×1×200×200）：
        Xinput=unsqueeze(tensor(Igray255.0),0,0)对应代码中`input_tensor = torch.tensor(...)`的维度调整。

### 3.2 模型推理与结果处理

- 概率预测：模型输出$P(1×1×200×200)$，对应代码中`model(input_tensor)`。

- 二值化与可视化：按阈值$\tau=0.5$生成二值掩码，预测热力图通过颜色映射生成：
        Pbin(i,j)=1P(i,j)>τ0其他热力图：$I_{heat}(i,j) = \text{COLORMAP}(P(i,j)×255)$，对应代码中`cv2.applyColorMap`。

### 3.3 真实标签提取与指标计算

真实标签为BEV标签图中的蓝色区域（B=255, G=0, R=0），提取掩码$Y_{true}$：
    Ytrue(i,j)=1IB(i,j)=255∧IG(i,j)=0∧IR(i,j)=00其他

基于$P_{bin}$和$Y_{true}$计算IoU、Acc等指标，与训练阶段一致，对应代码中`calculate_metrics`函数。

## 四、move_base集成代码：代价地图生成与坐标变换

核心功能：将预测的单通道BEV图转换为move_base兼容的局部代价地图，通过坐标变换实现机器人坐标系与地图坐标系的匹配，对应“代价地图集成节点”代码。

### 4.1 核心参数与坐标定义

| 符号 | 物理意义 | 代码参数 |
| --- | --- | --- |
| $\text{RES}_{cm}$ | 代价地图分辨率（米/像素） | resolution |
| $S_{cm}$ | 局部代价地图物理尺寸 | map_size |
| $N_{cm}$ | 代价地图像素尺寸 | map_pixels = S_cm/RES_cm |
| $(x_r, y_r, \text{yaw}_r)$ | 机器人在地图坐标系的位姿 | get_robot_pose() |

### 4.2 关键数学过程：坐标变换与代价计算

#### 4.2.1 BEV图到机器人局部坐标系的变换（逆时针旋转90°）

BEV图像坐标系（$u$：水平向右，$v$：垂直向下）与机器人局部坐标系（$x_l$：前向，$y_l$：左向）存在90°逆时针旋转关系，变换过程如下：

- BEV像素坐标到局部物理坐标：以BEV图中心为原点，计算障碍物相对机器人的局部坐标：
        dxbev=(u−centeru)⋅RESdybev=(centerv−v)⋅RES其中$\text{center}_u = \text{center}_v = N_{cm}/2$，$dx_{bev}$：BEV图右向偏移，$dy_{bev}$：BEV图上向偏移。

- 逆时针旋转90°映射到机器人局部坐标：
        xl=dxbevyl=dybev注：旋转矩阵为$\begin{bmatrix}0 & 1 \\ -1 & 0\end{bmatrix}$，结合BEV坐标特点简化为上述形式，实现“BEV右→机器人前，BEV上→机器人左”，对应代码中`local_forward = dx_pixel`和`local_left = dy_pixel`。

#### 4.2.2 机器人局部坐标到地图坐标系的变换

通过机器人航向角$\text{yaw}_r$将局部坐标旋转到地图坐标系（$x_m$：地图前向，$y_m$：地图左向），再叠加机器人位姿C得到世界坐标：
    xm=xl⋅cosyawr−yl⋅sinyawrym=xl⋅sinyawr+yl⋅cosyawr

世界坐标：$X_w = x_r + x_m$，$Y_w = y_r + y_m$，对应代码中`odom_x`和`odom_y`的计算。

#### 4.2.3 代价地图索引与代价计算

- 世界坐标到代价地图像素索引：代价地图原点在左下角，计算障碍物对应的像素索引：
        idxx=Xw−(xr−Scm/2)REScmidxy=Yw−(yr−Scm/2)REScm其中$x_r - S_{cm}/2$和$y_r - S_{cm}/2$为代价地图左下角的世界坐标，对应代码中`idx_x`和`idx_y`的计算。

- 代价数值映射：将预测图的置信度（0~255）映射为代价地图的代价（0~100，0：自由，100：占用）：
        $         \text{cost} = \left\lfloor \frac{\text{confidence}}{255.0} \times 100 \right\rfloor         $ 对应代码中`valid_costs = (confidences[valid_mask] / 255.0 * 100).astype(np.int8)`。

- 代价地图填充：对重叠像素取最大代价，未知区域设为0：
        costmap(idxy,idxx)=max(costmap(idxy,idxx),cost)对应代码中`np.maximum.at`操作。

### 4.3 对move_base的影响

- 代价地图补充：生成的BEV代价图层（`/move_base/local_costmap/bev_layer/costmap`）作为move_base局部代价地图的一部分，提供障碍物膨胀区域的占用信息。

- 路径规划约束：move_base的路径搜索算法（如Dijkstra、A*）会规避高代价区域（膨胀区域），确保机器人与障碍物保持安全距离，代价越高，路径绕行越远。

- 默认膨胀层禁用：代码中通过动态参数服务器将move_base默认膨胀层的`inflation_radius`设为0，避免重复膨胀，确保仅使用模型预测的动态膨胀区域，对应代码中`disable_default_inflation`函数。

- 动态适应性：膨胀半径随机器人速度和障碍物方向动态调整，使move_base的路径规划更贴合实时场景（如高速时扩大安全距离，正前方障碍物膨胀更大）。

## 五、全流程数学链路总结

- 数据生成：激光雷达数据→坐标变换→BEV图→动态膨胀半径计算→标签图→JSON关联，核心是$r_{final} = r_{base} \cdot f_v \cdot g_\theta$。

- 模型训练：数据预处理→动态卷积特征提取→跨模态融合→渐进式解码→概率预测→BCE-Dice损失优化，核心是动态卷积核生成和门控融合。

- 模型预测：ROS图像→预处理→模型推理→二值化→指标计算，核心是$P_{bin} = \text{threshold}(P)$。

- move_base集成：BEV坐标→机器人坐标→地图坐标→代价地图生成→路径规划约束，核心是坐标旋转变换和代价映射。